# ENG-SWE2-001_SW 아키텍처 설계서

전자식 차일드락 제어 SW(후석 좌/우) — Phase 1 안전 우선순위 코어

| 템플릿 ID | TPL-SWE2-001 |
| --- | --- |
| 적용 프로세스 | SWE.2 |
| 프로젝트 | 전자식 차일드락 제어 SW(후석 좌/우) — Phase 1 안전 우선순위 코어 |
| 작성 문서 ID와 명칭 | ENG-SWE2-001_SW 아키텍처 설계서 |
| 버전 및 베이스라인 | v0.1 (Draft, 미승인) — 상위 베이스라인 BL-OEM-1.0(OEM-SWR-001), ENG-SWE1-001 v0.1 참조 |
| 작성자와 검토자 | 작성: hk.yoon@hyundai-autoever.com (아키텍트) / 검토: 미정(Draft, 검토 전) |

본 자료는 SW 품질교육을 위한 교육용 샘플이며, 저작권은 Synetics에 있습니다. 교육 과정 안에서 열람, 복제 및 실습 사용을 허용합니다. 과정 밖 배포, 공개 또는 상업적 이용은 Synetics의 사전 서면 승인을 받아야 합니다. © 2026 Synetics. All rights reserved.

# 문서 통제

작성 안내: 문서의 작성, 검토, 승인 책임과 적용 베이스라인을 식별한다. 실제 승인 상태와 검토 증거 위치를 구분해 기록한다.

## 변경 이력

| Revision | 변경일 | 작성 역할 | 변경 내용 | 검토 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026-09-18 | hk.yoon@hyundai-autoever.com | Phase 1 SWE.2 아키텍처 설계 초안: SAFETY-REQ-0001~0009 대상 계층형+포트어댑터+우선순위 플러그인 체인 아키텍처 작성, ENG-TRC-001 Architecture 컬럼 갱신 | 초안, 미검토(Draft) |

## 작성 검토 승인 상태

| 구분 | 역할 또는 성명 | 상태 | 일자 | 증거 위치 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 작성 | hk.yoon@hyundai-autoever.com (아키텍트) | Draft(미검토) | 2026-09-18 | 본 문서 자체 및 저장소 Git 이력(SUP.8 형상관리 대상) |

## 목차

작성 안내: Word의 자동 목차 기능으로 아래 제목을 갱신한다. 배포 전 페이지 번호와 제목 수준을 확인한다.

# 1. 목적 및 적용범위

## 1.1 목적

본 문서는 ENG-SWE1-001_SW 요구사항 명세서(v0.1, Draft)의 Phase 1 범위 안전 관련 SW 요구사항 SAFETY-REQ-0001~0009(ASIL B, 출처 OEM-SR-001~004)를 만족하는 소프트웨어 아키텍처를 A-SPICE 4.1 SWE.2 기본관행과 ISO 26262-6(Clause 7 개념)에 따라 정의한다. 사용자는 아키텍처 스타일 후보 비교(계층형 / 포트-어댑터+플러그인 복합 / 이벤트기반) 중 후보 2: 계층형 + 포트-어댑터 + 우선순위 플러그인 체인을 선정하였으며, 본 문서는 그 상세설계 결과물이다. 이 문서는 이후 SWE.3(상세설계), SWE.5(통합시험)이 참조할 컴포넌트 구조, 인터페이스 계약, 통합 순서를 제공한다.

## 1.2 적용범위

적용 제품: 후석 좌/우 전자식 차일드락 제어 SW(대한민국 판매용 2026년식 가상 OEM-A 승용차) Phase 1 "안전 우선순위 코어". 적용 생명주기 단계: SWE.2(본 문서). 실행 환경: Python 3.14 기반 PC/SIL 순수 소프트웨어 시뮬레이션 루프(RTOS 없음, 실 ECU/HW 미포함). ASIL은 입력 요구사항과 동일하게 전 구간 ASIL B이며 본 문서에서 ASIL을 재도출하거나 임의로 조정하지 않는다.

## 1.3 적용 경계

포함 범위: SAFETY-REQ-0001~0009 및 이를 지원하는 외부 인터페이스 OEM-IF-001/002/003/005/009에 대응하는 아키텍처 요소·인터페이스·동적 동작·통합 순서. 제외 범위: 화재/과온/성인탑승 강제해제, ISOFIX 강제잠금, 자동잠금, ignition-off 해제, 운전자 명령(후속 Phase 2/3 예정, 2.3절 우선순위표 2/4/6/7/8순위)과 QM 등급 기능 요구사항(OEM-FR-001~007)은 이번 아키텍처에서 구현하지 않는다. 다만 이들이 같은 우선순위 서열에 추가될 것을 전제로, 3.2절과 6.1절에 확장점을 정의한다. HARA, ASIL 재도출, ISO 26262 Part 3, HW/ECU 상세설계, HIL, 실차 시험, 공식 인증 활동은 SW 요구사항 명세서와 동일하게 범위 밖이다.

# 2. 아키텍처 설계 원칙

본 절은 이 아키텍처가 채택한 분해·결합도·응집도·인터페이스·오류격리·변경용이성 원칙과, SOLID 5원칙을 컴포넌트 수준에서 어떻게 구체적으로 적용했는지 기술한다. 아래 원칙은 ISO 26262-6 Clause 7 개념(계층적 구조, 높은 응집력, 낮은 결합도, 공유자원 관리, 제한된 전역변수 사용)을 ASIL과 무관하게 전 구간에 적용한 것이며, 참고 요약이지 표준 원문이 아니다.

## 2.1 분해 원칙 — 계층 + 포트-어댑터 + 플러그인 체인

아키텍처는 4개 계층으로 분해한다: (1) 외부 어댑터 계층(SWA-01, SWA-02) — 차량 신호/액추에이터 경계를 포트-어댑터로 격리, (2) 입력 게이팅 계층(SWA-03~05) — 2.4절 게이팅 규칙 전담, (3) 우선순위 결정 계층(SWA-06~11) — 2.3절 우선순위 서열을 플러그인 레지스트리로 구현, (4) 출력 결정/상태 계층(SWA-12) — 시스템 상태·경고코드 결정. 계층 간 의존은 상위(응용에 가까운 계층)가 하위(하드웨어에 가까운 계층)의 포트에만 의존하는 단방향을 원칙으로 하되, 조립(SWA-13)만 예외적으로 전 계층에 의존하는 합성 루트(composition root) 역할을 한다.

## 2.2 높은 응집력 (SRP)

- InputFormatRangeValidator(SWA-03)와 InputFreshnessMonitor(SWA-04)는 둘 다 "입력 유효성"을 다루지만 변경 사유가 다르다(전자는 데이터 사전의 형식/범위 변경, 후자는 200ms/100ms 타이밍 예산 변경) — 두 컴포넌트로 분리했다.

- SensorFaultDetector(SWA-05)는 sensor_fault 신호의 "판정 로직"만 책임진다. 확인 필요 사항 ②(sensor_fault가 다른 센서와 독립적인지 여부)가 해소되어 판정 로직이 바뀌어도, 이 컴포넌트 하나만 변경하면 되도록 격리했다.

- PriorityArbitrator(SWA-06)는 "정렬된 규칙을 순회해 첫 결정을 채택"하는 조정 로직만 책임지고, 개별 우선순위 항목의 판단 로직은 알지 못한다. 각 PriorityRule(SWA-07/08/09)은 각자 담당하는 단 하나의 우선순위 항목만 책임진다.

- UndecidedOutputPolicy(SWA-10)는 "어떤 규칙도 결정하지 못했을 때의 대체값" 하나만 책임진다. 확인 필요 사항 ①(DEGRADED/기본 상태의 출력값)이 해소되면 이 컴포넌트만 교체하면 된다.

- LastConfirmedOutputStore(SWA-11)는 "직전 확정 출력값의 저장과 접근 통제"만 책임지는 순수 자원 관리자이며, 판단 로직을 갖지 않는다.

## 2.3 낮은 결합도 / 제한된 인터페이스 크기

모든 컴포넌트 간 연결은 6장에 정의된 인터페이스(포트)를 통해서만 이루어진다. 전역변수나 공유 메모리를 통한 암묵적 통신은 존재하지 않는다 — 유일한 공유 상태인 LastConfirmedOutputStore(SWA-11)조차 get/set 두 개의 좁은 오퍼레이션을 노출하는 전용 인터페이스(SWI-07)를 통해서만 접근 가능하다. 각 인터페이스는 5개 미만의 오퍼레이션만 노출한다(인터페이스 분리 원칙, 6장 참고).

## 2.4 오류 격리 원칙

입력 유효성 판단(게이팅 계층, SWA-03~05)과 출력 결정 로직(결정 계층, SWA-06~10)을 서로 다른 계층·인터페이스로 분리했다. 게이팅 계층은 "무엇이 유효/신선한 입력인가"만 판정하고, 결정 계층은 "유효한 입력이 주어졌을 때 무엇을 출력할 것인가"만 판정한다. 이 분리 덕분에 확인 필요 사항 ①·②가 나중에 어느 쪽으로 답변되더라도(직전값 유지 vs 안전 디폴트 / sensor_fault 독립 여부) 반대편 로직을 재작성할 필요가 없다.

## 2.5 변경 용이성 (개방-폐쇄 원칙, OCP)

2.3절 우선순위표는 Phase 1(1/3/5순위)에서 Phase 2/3(2/4/6/7/8순위)까지 지속적으로 항목이 추가된다. 본 아키텍처는 PriorityRulePort(SWI-05)라는 단일 추상 인터페이스와, EvaluationCycleOrchestrator(SWA-13)가 소유한 "정렬된 규칙 레지스트리"(우선순위 tier→구현체 매핑 설정 데이터)로 이를 지원한다. 신규 우선순위 항목 추가 시 필요한 변경은 (a) PriorityRulePort를 구현하는 새 클래스 1개 추가, (b) 레지스트리에 그 클래스를 해당 tier 번호로 등록하는 설정 항목 1줄 추가뿐이며, PriorityArbitrator(SWA-06)·기존 Rule 구현체·게이팅 계층·출력 저장소 어느 것도 수정하지 않는다. 임계값·타이밍 예산(200ms/100ms/300ms) 등 캘리브레이션 값은 컴포넌트 코드가 아니라 각 컴포넌트의 설정 데이터로 분리한다.

## 2.6 SOLID 원칙의 구체적 적용

| 원칙 | 이 아키텍처에서의 구체적 적용 |
| --- | --- |
| S(단일 책임) | 2.2절 참고 — Validator/FreshnessMonitor/SensorFaultDetector 분리, Arbitrator/Rule/Policy 분리가 그 구체적 사례다. |
| O(개방-폐쇄) | 2.5절 참고 — PriorityRulePort + 정렬된 레지스트리로 신규 우선순위 항목을 기존 코드 무변경으로 추가한다. UndecidedOutputPolicyPort(SWI-06)도 동일한 방식으로 정책 구현체를 교체 가능하게 한다. |
| L(리스코프 치환) | VehicleSignalSourceAdapter(SWA-01)의 PC/SIL 시뮬레이션 구현체와 향후 실제 차량 버스 구현체는 RawInputPort(SWI-01) 계약만 지키면 상호 치환 가능하다. 통합/단위시험에서 SWA-01·SWA-02를 스텁으로 치환해도 SWA-03~13은 동작이 동일해야 한다(11장 통합전략의 전제). |
| I(인터페이스 분리) | PriorityRulePort는 evaluate() 단일 오퍼레이션만, LastConfirmedOutputPort는 get()/set() 두 오퍼레이션만 노출한다. SystemStatePort와 ActuatorCommandPort를 하나로 합치지 않고 분리해, 상태 소비자와 액추에이터 소비자가 서로 무관한 오퍼레이션까지 알 필요가 없게 했다. |
| D(의존성 역전) | PriorityArbitrator(상위 정책)는 CrashOverrideRule 등 구체 구현체(하위 세부사항)를 직접 알지 못하고 PriorityRulePort 추상에만 의존한다. 구체 구현체를 실제로 연결(주입)하는 책임은 EvaluationCycleOrchestrator(SWA-13, 합성 루트) 하나에 집중되어 있다. |

# 3. 논리 아키텍처

## 3.1 아키텍처 요소

아래 13개 요소는 4개 계층(외부 어댑터 / 입력 게이팅 / 우선순위 결정 / 출력 결정·상태)과 1개 조립 루트로 구성된다. 다이어그램 원본은 ENG-SWE2-002_SW 아키텍처 UML 원본.drawio의 Page 1("정적 구조")을 참고한다.

| ID | 명칭 | 계층 | 목적 / 제공 기능 |
| --- | --- | --- | --- |
| SWA-01 | VehicleSignalSourceAdapter | 외부 어댑터 | OEM-IF-001/002/003/009 원시 입력을 수신해 표준 스냅샷(RawInputSnapshot)으로 변환·제공. PC/SIL 시뮬레이션 구현체이며 향후 실제 차량 버스 구현으로 교체 가능한 가변점. |
| SWA-02 | ActuatorOutputAdapter | 외부 어댑터 | 확정된 lock_left/lock_right 논리값을 OEM-IF-005 규격으로 액추에이터 모델에 반영(PC/SIL 논리 출력까지만 검증 대상). |
| SWA-03 | InputFormatRangeValidator | 입력 게이팅 | SAFETY-REQ-0007 — 데이터 사전(5장)의 형식/범위 조건으로 각 필드를 VALID/INVALID 판정. |
| SWA-04 | InputFreshnessMonitor | 입력 게이팅 | SAFETY-REQ-0006 — 필드별 마지막 유효 갱신 시각을 추적, 200ms 초과 시 100ms 이내 DEGRADED 산출. |
| SWA-05 | SensorFaultDetector | 입력 게이팅 | sensor_fault(OEM-IF-009) 신호를 정규화한 SensorFaultSignal(asserted/basis)로 산출. 확인 필요 사항②(다른 센서와의 결합 여부)의 격리 지점. |
| SWA-06 | PriorityArbitrator | 우선순위 결정(코어) | 2.3절 우선순위표를 일반화한 "정렬된 규칙 순회·첫 결정 채택" 알고리즘. 도어별로 등록된 PriorityRule을 tier 오름차순으로 호출. |
| SWA-07 | CrashOverrideRule | 우선순위 결정(플러그인, Tier1) | SAFETY-REQ-0001/0002 — crash_status=CONFIRMED일 때 RELEASE 결정, 하위 tier의 LOCK 전이를 배제. |
| SWA-08 | ApproachRiskLockRule | 우선순위 결정(플러그인, Tier3) | SAFETY-REQ-0003/0004/0005 — 접근위험 TRUE 시 LOCK 결정 및 RELEASE 거부, 사유코드 APPROACH_RISK 기록. |
| SWA-09 | SensorFaultHoldRule | 우선순위 결정(플러그인, Tier5) | SAFETY-REQ-0008 — sensor_fault 활성 시 LastConfirmedOutputStore 값을 그대로 재확정(직전값 유지). |
| SWA-10 | UndecidedOutputPolicy | 우선순위 결정(정책) | 모든 규칙이 기권(ABSTAIN)했을 때의 대체값 결정. 확인 필요 사항①의 격리 지점. Phase1 기본 구현: HoldLastConfirmedValueStrategy. |
| SWA-11 | LastConfirmedOutputStore | 우선순위 결정(공유자원) | 도어별 직전 확정 lock_left/lock_right 값의 저장소. get/set 두 오퍼레이션만 노출하는 접근 통제된 공유자원(ISO 26262-6 "공유자원의 적절한 관리"). |
| SWA-12 | SystemStateManager | 출력 결정/상태 | SAFETY-REQ-0006(DEGRADED 노출)·SAFETY-REQ-0009(FAULT+경고코드 SENSOR_FAULT) — 시스템 상태(NOMINAL/DEGRADED/FAULT)와 경고코드를 결정. |
| SWA-13 | EvaluationCycleOrchestrator | 조립 루트(Composition Root) | 매 평가주기마다 SWA-01→03→04/05→06→12→02 순서로 각 컴포넌트의 포트를 호출하고, 우선순위 규칙 레지스트리(tier→구현체)를 구성·주입한다. 신규 우선순위 항목의 등록 지점(2.5절 OCP). |

## 3.2 관계와 제약

- 허용된 의존 방향: 외부 어댑터 → 입력 게이팅 → 우선순위 결정 → 출력 결정/상태의 단방향. 우선순위 결정 계층 내부에서는 SWA-06(Arbitrator)만 SWA-07/08/09(Rule)·SWA-10(Policy)·SWA-11(Store)에 의존하며, Rule 구현체끼리는 서로 의존하지 않는다(수평 결합 금지).

- 예외: SWA-13(조립 루트)은 모든 요소에 의존하지만, 어떤 요소도 SWA-13에 의존하지 않는다(합성 루트는 계층 규칙의 예외로 명시).

- 공유 자원: LastConfirmedOutputStore(SWA-11)가 유일한 평가주기 간 공유 상태이며, 쓰기는 SWA-06만 수행(평가주기당 도어별 1회), 읽기는 SWA-06·SWA-09·SWA-10만 수행한다. 다른 요소의 SWA-11 직접 접근은 금지.

- 금지된 결합: (1) Rule 구현체가 SWA-01/02/03/04/05를 직접 호출하는 것 금지 — 필요한 데이터는 SWA-06이 조립한 DecisionContext 인자로만 전달받는다. (2) 어떤 컴포넌트도 다른 컴포넌트의 내부 자료구조를 알지 못한다(6장 인터페이스의 데이터 타입만 공유). (3) 순환 의존 금지 — 5장 정적 의존성 표에 순환이 없음을 확인한다.

- 확장점(가변점, OCP): PriorityRulePort(SWI-05) 구현체 추가 = 신규 우선순위 항목(화재/ISOFIX/자동잠금/ignition-off/운전자명령) 추가 지점. UndecidedOutputPolicyPort(SWI-06) 구현체 교체 = 확인 필요 사항① 해소 지점. SensorFaultDetector(SWA-05) 내부 로직 교체 = 확인 필요 사항② 해소 지점. VehicleSignalSourceAdapter/ActuatorOutputAdapter 구현체 교체 = 향후 실 HW/버스 연동 지점.

# 4. 컴포넌트 책임

아래 표는 4장 응집력 체크리스트(단일 책임 여부, 내부 자료구조 노출 여부, 인터페이스 크기, 항상 함께 변경되는지, 역방향 의존 여부)를 적용해 확정한 13개 컴포넌트의 책임이다. 모든 컴포넌트가 체크리스트를 통과했으며, 위반이 발견된 항목은 2.2절에 기술한 대로 분리했다.

| ID | 입력 | 출력 | 상태 보유 | 오류 처리 | 할당 요구사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SWA-01 | OEM-IF-001/002/003/009 원시 신호 | RawInputSnapshot | 무상태(수신 시점 타임스탬프만 임시 보유) | 소스 연결 불가 시 해당 필드 missing으로 표시(개별 INVALID 판정은 SWA-03 책임) | (간접) 0006,0007 |
| SWA-02 | 확정된 lock_left/lock_right | OEM-IF-005 액추에이터 반영 | 무상태 | 해당 없음(SW 논리 출력까지만 검증 대상) | 0001,0002,0003,0004,0008 |
| SWA-03 | RawInputSnapshot | ValidatedInputSnapshot(필드별 VALID/INVALID) | 무상태 | 형식/범위 위반 필드를 INVALID로 표시, 예외 전파 없음 | 0007 |
| SWA-04 | ValidatedInputSnapshot | GatedInputSnapshot(+freshness state) | 필드별 마지막 유효 갱신 시각(내부 보유) | 200ms 초과 필드는 100ms 이내 DEGRADED 신호 산출 | 0006 |
| SWA-05 | ValidatedInputSnapshot의 sensor_fault 필드 | SensorFaultSignal(asserted,basis) | 무상태 | 입력 INVALID/STALE 시 asserted=판단불가로 표시(9장 참고) | (간접) 0008,0009 |
| SWA-06 | GatedInputSnapshot, SensorFaultSignal, PriorityRule 레지스트리 | 도어별 확정 출력값+사유코드 | 무상태(SWA-11에 위임) | Rule 실행 중 예외 발생 시 해당 Rule을 ABSTAIN으로 간주(9장) | 0001,0002,0003,0004,0008 |
| SWA-07 | DecisionContext, previousConfirmedValue | RuleOutcome(ABSTAIN 또는 RELEASE) | 무상태 | crash_status가 INVALID/STALE이면 ABSTAIN | 0001,0002 |
| SWA-08 | DecisionContext, previousConfirmedValue | RuleOutcome(ABSTAIN 또는 LOCK) + 사유코드 APPROACH_RISK | 무상태 | 접근위험 입력이 INVALID/STALE이면 ABSTAIN | 0003,0004,0005 |
| SWA-09 | DecisionContext, previousConfirmedValue | RuleOutcome(ABSTAIN 또는 직전값 유지) | 무상태 | sensor_fault 신호 자체가 판단불가면 ABSTAIN(9장) | 0008 |
| SWA-10 | DecisionContext, previousConfirmedValue | 최종 대체 출력값 | 무상태 | 해당 없음(정책 자체가 최후 수단) | (간접) 확인 필요① |
| SWA-11 | get(door)/set(door,value) 호출 | 저장된 직전 확정값 | 도어별 마지막 확정 lock 값(유일한 평가주기 간 상태) | 초기값 미정의(15장 확인 필요 사항 기록) | 0008 |
| SWA-12 | freshness state, SensorFaultSignal | state(NOMINAL/DEGRADED/FAULT)+경고코드 | 현재 state(내부 보유, 전이 이력은 8장) | DEGRADED/FAULT 동시 충족 시 우선순위 규칙 적용(8장, 확인 필요) | 0006,0009 |
| SWA-13 | 없음(조립 루트) | 각 컴포넌트 호출 순서/레지스트리 구성 | 없음(무상태 조립 로직) | 해당 없음 | 전체(간접) |

# 5. 정적 의존성

## 5.1 의존성 그래프

아래는 컴포넌트 간 정적 의존 관계이며, 모든 화살표는 6장에 정의된 인터페이스를 통해서만 존재한다. 다이어그램은 ENG-SWE2-002 Page 1을 참고한다.

| 의존 주체(From) | 인터페이스 | 의존 대상(To) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| SWA-13 | SWI-01~09 전부 | SWA-01~12 전부 | 조립 루트, 계층 규칙의 예외(3.2절) |
| SWA-03 | SWI-01 | SWA-01 |  |
| SWA-04 | SWI-02 | SWA-03 |  |
| SWA-05 | SWI-02 | SWA-03 |  |
| SWA-06 | SWI-03 | SWA-04 |  |
| SWA-06 | SWI-04 | SWA-05 |  |
| SWA-06 | SWI-05 | SWA-07, SWA-08, SWA-09 | Rule 레지스트리 순회(추상 포트 의존, DIP) |
| SWA-06 | SWI-06 | SWA-10 |  |
| SWA-06 | SWI-07 | SWA-11 | 읽기+쓰기(쓰기는 SWA-06만) |
| SWA-09 | SWI-07 | SWA-11 | 읽기 전용 |
| SWA-10 | SWI-07 | SWA-11 | 읽기 전용 |
| SWA-12 | SWI-03 | SWA-04 | freshness state 부분만 소비 |
| SWA-12 | SWI-04 | SWA-05 |  |
| SWA-02 | SWI-09 | (SWA-06/12 결과, SWA-13 경유) | SWA-13이 SWA-06/12의 결과값을 인자로 전달 |

## 5.2 순환 의존 방지 기준

(1) SWA-11(공유자원)은 어떤 컴포넌트에도 의존하지 않는다(리프 노드) — 공유자원을 경유한 순환을 원천 차단. (2) SWA-07/08/09(Rule)는 서로 의존하지 않고 오직 SWA-06이 전달하는 DecisionContext 값 타입에만 의존한다(값 의존이며 컴포넌트 의존이 아님). (3) SWA-13을 제외한 모든 컴포넌트는 자신보다 하위 계층(외부 어댑터 방향)만 바라보며, 상위 계층 컴포넌트를 알지 못한다 — 위 표를 위상 정렬한 결과 역방향 간선이 없음을 확인했다(11장 통합순서가 그 위상 정렬 결과다).

# 6. 인터페이스 명세

## 6.1 내부 인터페이스

| ID | 제공자 | 사용자 | 데이터/오퍼레이션 | 호출조건 | 시간제약 | 오류계약 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SWI-01 | SWA-01 | SWA-03 | readRawInputs() -> RawInputSnapshot{vehicle_speed_kph,gear,crash_status,rear_left/right_approach_risk,ignition_on,sensor_fault,source_timestamp_s,recv_time} | 평가주기당 1회, SWA-13 트리거 | 넌블로킹, 평가주기 시작 직후 즉시 반환 | 필드 수신 실패 시 해당 필드 missing 플래그 |
| SWI-02 | SWA-03 | SWA-04, SWA-05 | validate(RawInputSnapshot) -> ValidatedInputSnapshot{필드별 (value, VALID\ | INVALID)} | SWI-01 직후 1회 | 평가주기 예산 내(구체 수치는 SWE.3에서 정의) | 형식/범위 위반 시 예외 없이 INVALID 플래그로 표현(SAFETY-REQ-0007) |
| SWI-03 | SWA-04 | SWA-06, SWA-12 | monitor(ValidatedInputSnapshot) -> GatedInputSnapshot{필드별 (value,VALID\ | INVALID\ | STALE), freshnessState} | SWI-02 직후 1회 | 초과 시점부터 100ms 이내 DEGRADED 반영(SAFETY-REQ-0006) | 없음(항상 값 반환) |
| SWI-04 | SWA-05 | SWA-06, SWA-12 | detect(ValidatedInputSnapshot) -> SensorFaultSignal{asserted:bool, basis:VALID\ | INVALID\ | STALE} | SWI-02 직후 1회 | 평가주기 예산 내 | sensor_fault 필드 자체가 INVALID/STALE이면 basis에 반영(9장) |
| SWI-05 | SWA-07/08/09(구현) | SWA-06(호출) | evaluate(door, DecisionContext, previousValue) -> RuleOutcome{ABSTAIN \ | DECIDE(value,reasonCode)} | SWA-06이 도어별·tier 오름차순으로 호출 | 평가주기 예산 내, 상태 비저장(재호출 안전) | 구현체 내부 예외는 ABSTAIN으로 취급(9장) |
| SWI-06 | SWA-10 | SWA-06 | resolve(door, DecisionContext, previousValue) -> value | 모든 Rule이 ABSTAIN인 도어에 한해 1회 호출 | 평가주기 예산 내 | 없음(항상 값 반환, 확인 필요① 반영 지점) |
| SWI-07 | SWA-11 | SWA-06(읽기/쓰기), SWA-09/SWA-10(읽기) | get(door)->value / set(door,value) | get은 매 평가주기 여러 호출 가능, set은 SWA-06이 도어별 평가주기당 1회만 호출 | 즉시 반환(메모리 접근) | 초기값(첫 평가주기 이전) 미정의 — 15장 확인 필요 사항 |
| SWI-08 | SWA-12 | SWA-13(및 향후 Display 어댑터) | getState() -> {state:NOMINAL\ | DEGRADED\ | FAULT, warningCode?} | 평가주기당 1회 | 평가주기 예산 내 | 없음 |
| SWI-09 | SWA-02 | SWA-13 | apply(lock_left,lock_right) | SWA-06 확정 직후 SWA-13이 1회 호출 | 300ms 데드라인 내 반영(SAFETY-REQ-0001) | 반영 실패 시 예외는 SWA-13으로 전파(로깅 책임은 SWE.3에서 정의) |

## 6.2 외부 인터페이스

| 외부 인터페이스 ID | 방향 | 담당 어댑터 | SW측 변환 책임 |
| --- | --- | --- | --- |
| OEM-IF-001(vehicle_speed_kph, gear, source_timestamp_s) | Vehicle→SW | SWA-01 | 원시값 수신 및 RawInputSnapshot 필드 매핑. 형식/범위 판정은 SWA-03 책임(직접 판정하지 않음). |
| OEM-IF-002(crash_status) | Vehicle→SW | SWA-01 | 위와 동일 |
| OEM-IF-003(rear_left/right_approach_risk) | Vehicle→SW | SWA-01 | 위와 동일 |
| OEM-IF-009(ignition_on, sensor_fault) | Vehicle→SW | SWA-01 | 위와 동일. sensor_fault의 의미 해석(고장 판정)은 SWA-05 책임. |
| OEM-IF-005(lock_left, lock_right) | SW→Actuator | SWA-02 | SWA-13이 전달한 최종 확정값을 액추에이터 모델 규격(enum LOCK/RELEASE)으로 반영. PC/SIL 논리 출력까지만 검증 대상. |

# 7. 동적 동작

## 7.1 평가주기 공통 흐름

매 평가주기마다 SWA-13(EvaluationCycleOrchestrator)이 아래 순서로 각 컴포넌트의 포트를 호출한다(다이어그램: ENG-SWE2-002 Page 2 "평가주기 시퀀스").

| 순서 | 호출 |
| --- | --- |
| 1 | SWA-13 -> SWA-01.readRawInputs() (SWI-01) |
| 2 | SWA-13 -> SWA-03.validate(raw) (SWI-02) |
| 3 | SWA-13 -> SWA-04.monitor(validated) (SWI-03), SWA-13 -> SWA-05.detect(validated) (SWI-04) |
| 4 | SWA-13이 GatedInputSnapshot+SensorFaultSignal로 DecisionContext를 구성 |
| 5 | 좌/우 각 도어에 대해: SWA-06.arbitrate(door, context) 호출 -> 내부에서 SWA-07,08,09를 tier(1,3,5) 오름차순으로 SWI-05 호출, 첫 DECIDE 채택. 전원 ABSTAIN이면 SWA-10.resolve() (SWI-06) 호출 |
| 6 | SWA-06 -> SWA-11.set(door, 확정값) (SWI-07) |
| 7 | SWA-13 -> SWA-12.getState(freshnessState, faultSignal) (SWI-08) |
| 8 | SWA-13 -> SWA-02.apply(lock_left, lock_right) (SWI-09) |

## 7.2 시나리오 A — 충돌 우선 해제 (SAFETY-REQ-0001/0002)

crash_status가 CONFIRMED로 유효·신선하게 수신되면: SWA-07(CrashOverrideRule)이 Tier1에서 DECIDE(RELEASE)를 반환한다. 같은 평가주기에 접근위험이 TRUE여도 SWA-08(Tier3)은 SWA-06이 이미 Tier1 결정을 채택했으므로 호출은 되지만 그 결과는 무시된다(SAFETY-REQ-0002). 300ms 이내 SWA-02가 RELEASE를 반영한다.

## 7.3 시나리오 B — 접근위험 잠금 (SAFETY-REQ-0003/0004/0005)

crash_status가 CONFIRMED가 아니고 rear_left_approach_risk가 TRUE이면: SWA-07은 ABSTAIN, SWA-08이 DECIDE(LOCK, reasonCode=APPROACH_RISK)를 반환해 채택된다. 같은 평가주기에 좌측 도어에 RELEASE 요청이 있어도(향후 Phase의 운전자 명령 등) SWA-08이 이미 채택되었으므로 LOCK이 유지된다.

## 7.4 시나리오 C — 센서 고장 (SAFETY-REQ-0008/0009)

sensor_fault가 TRUE로 검출되면 SWA-05가 asserted=true를 산출한다. SWA-09(Tier5)는 상위 tier(1,3)가 모두 ABSTAIN인 도어에 대해 SWA-11에서 직전 확정값을 읽어 동일 값으로 DECIDE한다(SAFETY-REQ-0008). 동시에 SWA-12는 asserted=true를 근거로 state=FAULT, 경고코드 SENSOR_FAULT를 산출한다(SAFETY-REQ-0009).

## 7.5 시나리오 D — 입력 게이팅 (SAFETY-REQ-0006/0007)

crash_status 필드가 정의된 열거값을 벗어나면 SWA-03이 INVALID로 표시하고, SWA-07은 이를 보고 ABSTAIN한다(우선순위 판단 이전에 게이팅). crash_status가 200ms 초과 미갱신되면 SWA-04가 100ms 이내 STALE/DEGRADED를 산출하고, 마찬가지로 SWA-07이 ABSTAIN한다 — 두 경우 모두 다음 tier(SWA-08) 또는 최종적으로 SWA-10(UndecidedOutputPolicy)으로 넘어간다.

# 8. 상태 전이

시스템 상태는 SWA-12(SystemStateManager)가 소유하며 값은 NOMINAL, DEGRADED, FAULT 3가지다. 다이어그램은 ENG-SWE2-002 Page 3을 참고한다.

| 현재 상태 | 다음 상태 | 전이 이벤트/가드 | 처리기한 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMINAL | DEGRADED | 안전 관련 필수 입력 중 하나가 마지막 유효 갱신으로부터 200ms 초과 미갱신(SAFETY-REQ-0006) | 초과 시점부터 100ms 이내 |  |
| NOMINAL 또는 DEGRADED | FAULT | SensorFaultSignal.asserted == TRUE(SAFETY-REQ-0009) | SW 요구사항에 처리기한 미명시(0009는 "첫 평가주기부터" 산출을 요구) | DEGRADED와 FAULT가 같은 평가주기에 동시 충족되면 본 설계는 FAULT를 우선 채택한다(가정, 15장 확인 필요 — OEM 미정의) |
| DEGRADED | NOMINAL | 미정의 | 해당 없음 | 해당 신호가 다시 신선해질 때 복귀하는지 OEM 미명시(15장 확인 필요) |
| FAULT | (임의 상태로 복귀) | 미정의 | 해당 없음 | sensor_fault가 FALSE로 돌아왔을 때의 복귀 조건 OEM 미명시(15장 확인 필요) |

금지 전이: 위 표에 정의되지 않은 전이(예: FAULT에서 임의 조건 없이 NOMINAL로 즉시 복귀)는 이번 Phase 1 구현에 포함하지 않는다. 미정의 전이는 SWA-12 내부의 전이 판정 로직(상태 결정 정책)에만 위치하므로, 추후 답변이 확정되면 SWA-12만 수정하면 되고 SWA-01~11/13은 영향받지 않는다.

# 9. 오류 격리와 안전 동작

## 9.1 오류 감지 위치

형식/범위 오류는 SWA-03에서, freshness 오류는 SWA-04에서, sensor_fault는 SWA-05에서 감지한다 — 모두 우선순위 판단(SWA-06) 이전 단계다(2.4절 게이팅 규칙, ISO 26262-6 조기 오류 감지 원칙).

## 9.2 오류 전파 차단

SWI-05(PriorityRulePort) 계약은 각 Rule이 자신의 관심 필드가 INVALID/STALE이면 반드시 ABSTAIN해야 한다고 규정한다. Rule 내부에서 예외가 발생해도 SWA-06은 이를 ABSTAIN으로 간주해 다음 tier로 넘어간다 — 한 Rule의 결함이 다른 Rule이나 전체 평가주기를 중단시키지 않는다.

## 9.3 안전 상태

sensor_fault 조건에서의 안전 동작은 SAFETY-REQ-0008(직전값 유지)+SAFETY-REQ-0009(state=FAULT, 경고코드 SENSOR_FAULT)로 정의되어 있다. 그 외 "결정 없음" 상황(모든 Rule ABSTAIN, 예: Phase1에 아직 구현되지 않은 자동잠금/운전자명령이 담당해야 할 기본 케이스, 또는 DEGRADED로 인한 게이팅)의 안전 동작은 SWA-10(UndecidedOutputPolicy)에 위임되며, 그 구체 정책(직전값 유지 vs 안전 디폴트 LOCK)은 확인 필요 사항①로 미확정 상태다. 확정 전까지 Phase1 기본 구현은 직전값 유지(HoldLastConfirmedValueStrategy)로 잠정 구현한다.

## 9.4 복구

DEGRADED/FAULT로부터의 복구(정상 상태 복귀) 조건은 OEM 요구사항에 명시되어 있지 않다(8장 참고). 본 아키텍처는 복구 로직을 SWA-12 내부에 한정해 향후 명세가 확정되면 그 컴포넌트만 수정하도록 설계했다.

## 9.5 진단 정보

사유코드(reasonCode) APPROACH_RISK는 SWA-08만 생성하고(SAFETY-REQ-0005), 경고코드 SENSOR_FAULT는 SWA-12만 생성한다(SAFETY-REQ-0009) — 각 코드의 생성 책임이 정확히 하나의 컴포넌트에 귀속되어 코드 발생원 추적이 명확하다.

## 9.6 공유자원 관리 및 공간적 분리

LastConfirmedOutputStore(SWA-11)는 유일한 평가주기 간 공유 자원이며, 6.1절 SWI-07 계약으로 쓰기 주체를 SWA-06 하나로 제한한다. 공간적 분리(메모리/실행공간 분리)는 이번 Phase에서는 적용 대상이 없다 — SAFETY-REQ-0001~0009 전건이 동일하게 ASIL B이고 단일 Python 프로세스·단일 실행 흐름이므로 ASIL 혼재에 따른 분리 필요성이 없다(임의로 ASIL을 재조정하지 않았음을 재확인). 향후 QM 등급의 운전자 명령/디스플레이 기능이 추가되는 Phase 2 이후에는 ASIL B 안전 코어와 QM 컴포넌트 간 분리 방안을 재검토해야 한다.

# 10. 품질속성 분석

| 품질속성 시나리오 | 자극/조건 | 설계 대응 | 검증방법(실행 가능) |
| --- | --- | --- | --- |
| 성능(하드 데드라인) | crash_status가 CONFIRMED로 전이 | SWA-01~02 전 구간이 단일 스레드 동기 호출로 구성되어 실행경로가 결정론적이며 WCET 분석이 용이하다. 평가주기 길이는 300ms/100ms 데드라인 대비 충분히 짧아야 하나 OEM 사양서에 구체 수치가 없어 SWE.3/시험 하네스 설정 시 확정 필요(15장 확인 필요) | PC/SIL 요구사항 기반 시험 + 시간응답 계측(SWE.5, 요구사항 명세서에 명시된 방법과 동일) |
| 성능(freshness) | 안전 입력이 200ms 초과 미갱신 | SWA-04가 필드별 타이머를 독립 관리, 100ms 이내 DEGRADED 산출 | 단위시험(SWE.4) 입력 신선도 타이머 로직 + PC/SIL 시간응답 시험(SWE.5) |
| 신뢰성(고장 허용) | sensor_fault=TRUE | SWA-09(직전값 유지)+SWA-12(FAULT+경고코드)로 이원화된 안전 동작 | 단위시험(SWE.4) + PC/SIL 고장주입시험(SWE.5) |
| 유지보수성/확장성(OCP) | Phase2/3에서 화재/ISOFIX/자동잠금/ignition-off/운전자명령 항목 추가 | 2.5절 PriorityRulePort+레지스트리 구조로 신규 Rule 1개 추가+등록 1줄만 필요 | 워크스루/인스펙션(신규 Rule 추가 시 기존 SWA-06/07/08/09/10/11 diff가 0인지 코드 리뷰로 확인) + 제어흐름분석(Arbitrator 호출그래프 불변 확인) |
| 테스트 용이성(LSP) | SWA-01/02를 PC/SIL 스텁으로 치환 | SWI-01/SWI-09 계약만 지키면 실구현/스텁 상호 치환 가능 | 통합시험(SWE.5)에서 스텁 대체 시험으로 확인 |

# 11. 통합 전략

## 11.1 위상 정렬 기반 통합 순서

5장 정적 의존성 그래프를 위상 정렬한 결과이며, 하위(외부 어댑터/공유자원) 컴포넌트부터 통합한다. ASIL은 전 요구사항이 동일(B)하므로 ASIL 차등에 따른 순서 조정은 없으나, 입력 게이팅(SWA-03/04/05)과 공유자원(SWA-11)은 그 이후 모든 우선순위 판단의 전제조건이자 다수 컴포넌트가 의존하는 지점이므로, 위상 정렬상으로도 가장 이른 단계에 배치되고 결함 발생 시 파급 범위가 크다는 근거로 이 순서를 그대로 유지·강조한다.

| 통합 단계 | 대상 | 필요한 스텁/드라이버 | 회귀 범위 |
| --- | --- | --- | --- |
| IT-1 | SWA-11(LastConfirmedOutputStore), SWA-01(VehicleSignalSourceAdapter) | SWA-01용 시험 입력 벡터 드라이버(하네스) | 해당 없음(최초 통합) |
| IT-2 | SWA-03(InputFormatRangeValidator) | IT-1 산출물 그대로 사용(드라이버가 SWA-01 통해 입력) | IT-1 |
| IT-3 | SWA-04(InputFreshnessMonitor), SWA-05(SensorFaultDetector) | 시간 경과 시뮬레이션 드라이버(200ms/100ms 경계 시험용) | IT-1~2 |
| IT-4 | SWA-10(UndecidedOutputPolicy) | SWA-11 값을 미리 seed하는 드라이버(SWA-06 없이 단독 시험 가능) | IT-1 |
| IT-5 | SWA-07(CrashOverrideRule), SWA-08(ApproachRiskLockRule), SWA-09(SensorFaultHoldRule) | DecisionContext 합성 값을 주입하는 드라이버(SWA-06 스텁) | IT-1~4 |
| IT-6 | SWA-06(PriorityArbitrator) | IT-3/IT-5/IT-4 산출물 결합, 레지스트리는 Phase1 3개 Rule로 구성 | IT-1~5 |
| IT-7 | SWA-12(SystemStateManager) | IT-3, IT-3(SWA-05) 산출물 사용 | IT-3 |
| IT-8 | SWA-02(ActuatorOutputAdapter) | IT-6 산출물을 입력으로 사용 | IT-6 |
| IT-9 | SWA-13(EvaluationCycleOrchestrator) | 없음(모든 실제 컴포넌트 결합, 종단간 시간응답 시험) | IT-1~8 전체 |

# 12. 요구사항 할당

| SW 요구사항 ID | 주 담당 아키텍처 요소 | 관련 인터페이스 |
| --- | --- | --- |
| SAFETY-REQ-0001 | SWA-07(CrashOverrideRule), SWA-06(Arbitrator), SWA-02 | SWI-05, SWI-07, SWI-09 |
| SAFETY-REQ-0002 | SWA-06(PriorityArbitrator, tier 순회·채택 로직), SWA-07 | SWI-05 |
| SAFETY-REQ-0003 | SWA-08(ApproachRiskLockRule) | SWI-05 |
| SAFETY-REQ-0004 | SWA-08(ApproachRiskLockRule) | SWI-05 |
| SAFETY-REQ-0005 | SWA-08(ApproachRiskLockRule, 사유코드 APPROACH_RISK) | SWI-05 |
| SAFETY-REQ-0006 | SWA-04(InputFreshnessMonitor), SWA-12(SystemStateManager) | SWI-02, SWI-03, SWI-08 |
| SAFETY-REQ-0007 | SWA-03(InputFormatRangeValidator) | SWI-01, SWI-02 |
| SAFETY-REQ-0008 | SWA-09(SensorFaultHoldRule), SWA-11(LastConfirmedOutputStore), SWA-05(SensorFaultDetector) | SWI-04, SWI-05, SWI-07 |
| SAFETY-REQ-0009 | SWA-12(SystemStateManager), SWA-05(SensorFaultDetector) | SWI-04, SWI-08 |

누락/중복 확인: SAFETY-REQ-0001~0009 총 9건 전부가 최소 1개 이상의 아키텍처 요소에 할당되었으며, 각 요구사항의 "주 담당" 요소는 정확히 하나로 지정해 중복 소유를 방지했다(공동 관련 요소는 별도로 명시). 본 표는 ENG-TRC-001_양방향 요구사항 추적 매트릭스.xlsx의 Architecture 컬럼에 동일 내용으로 반영했다(14장 참고).

# 13. 자원 및 배포 경계

실행 노드: 단일 PC/SIL 프로세스(Python 3.14), RTOS 없음, 실 ECU/HW 배포 범위 밖(OEM-SWR-001 및 ENG-SWE1-001과 동일). 프로세스 구조: SWA-13이 소유하는 단일 실행 흐름 내에서 13개 컴포넌트가 동기 함수 호출로 구성되며, 별도 스레드/프로세스 분리는 없다. 메모리/CPU 예산은 OEM 사양서에 수치가 제시되어 있지 않아 본 문서에서 임의로 설정하지 않았다(확인 필요 시 15장 기록). 저장소: LastConfirmedOutputStore(SWA-11)는 프로세스 메모리 내 상태이며 영속 저장소를 사용하지 않는다(전원 재시작 시 초기값 문제는 15장 확인 필요 사항 참고). 배포 제약: 화재/ISOFIX/자동잠금/ignition-off/운전자명령 등 후속 Phase 컴포넌트는 동일 프로세스 내 추가 Rule/어댑터로 배포될 것으로 가정하며, QM 등급 컴포넌트 도입 시 ASIL B 코어와의 공간적 분리 필요성을 재검토해야 한다(9.6절).

# 14. 추적성

요구사항→아키텍처 추적은 12장의 매핑을 ENG-TRC-001_양방향 요구사항 추적 매트릭스.xlsx의 "Architecture" 컬럼(C열, 행 10~18)에 그대로 반영했다: SAFETY-REQ-0001→SWA-07/SWA-06/SWA-02, SAFETY-REQ-0002→SWA-06/SWA-07, SAFETY-REQ-0003→SWA-08, SAFETY-REQ-0004→SWA-08, SAFETY-REQ-0005→SWA-08, SAFETY-REQ-0006→SWA-04/SWA-12, SAFETY-REQ-0007→SWA-03, SAFETY-REQ-0008→SWA-09/SWA-11/SWA-05, SAFETY-REQ-0009→SWA-12/SWA-05. Detailed Design/Code/SWE.4/SWE.5/SWE.6 컬럼은 후속 SWE.3~SWE.6 산출물 작성 시 동일 RTM 파일에 이어서 갱신한다(RTM은 requirements-analyst가 관리하는 단일 파일을 그대로 사용했으며, 본 작업에서는 Architecture 컬럼만 갱신했다).

# 15. 참고자료

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 입력 요구사항 | ENG-SWE1-001_SW 요구사항 명세서.docx(v0.1, Draft) — SAFETY-REQ-0001~0009, 2.3절/2.4절, 5장 입력 데이터 사전 |
| 추적성 매트릭스 | ENG-TRC-001_양방향 요구사항 추적 매트릭스.xlsx (Architecture 컬럼 본 작업에서 갱신) |
| 적용 표준(참고 요약, 표준 원문 아님) | A-SPICE 4.1 SWE.2 기본관행(aspice-swe2-base-practices.md), ISO 26262-6 Clause 7 아키텍처 설계 원칙 참고 요약(iso26262-part6-architecture-principles.md) — 정식 인증/심사 판정이 아니며 실제 인증 산출물 확정 전 정식 표준 문서 대조 필요 |
| 다이어그램 원본 | ENG-SWE2-002_SW 아키텍처 UML 원본.drawio (Page 1: 정적 구조, Page 2: 평가주기 시퀀스, Page 3: 상태 전이) |
| 설계 결정 기록 | 사용자가 아키텍처 후보 비교(계층형 / 계층형+포트어댑터+플러그인 체인 / 이벤트기반) 중 2번째 후보를 선정(2026-09-18)하여 본 문서를 작성함 |
| 확인 필요 사항(OEM 회신 대기, 임의 결정 금지, ENG-SWE1-001 8장과 연동) | ① DEGRADED/기본 상태에서 lock_left/lock_right 출력값(직전값 유지 vs 안전 디폴트) — SWA-10(UndecidedOutputPolicy)에 격리, 현재 Phase1은 직전값 유지로 잠정 구현 ② sensor_fault가 crash_status/접근위험 센서와 독립적인지 — SWA-05(SensorFaultDetector)에 격리 ③ 평가주기(cycle time) 구체 수치 미정의 — 300ms/100ms 데드라인 대비 충분히 짧은 값으로 SWE.3/시험 하네스에서 확정 필요 ④ LastConfirmedOutputStore(SWA-11)의 최초 평가주기 이전 초기값 미정의 ⑤ DEGRADED와 FAULT가 동시 충족될 때의 우선순위(본 문서는 FAULT 우선으로 잠정 가정, 8장) ⑥ DEGRADED/FAULT로부터의 복구(정상 복귀) 조건 미정의(8장) |
| 문서 성격 안내 | 본 문서는 SWE.2 설계 초안 지원 산출물이며, A-SPICE 공식 심사나 ISO 26262 인증 판정을 대체하지 않는다. |